徐州市2021年有序用电方案和电力供应应急预案

徐州市发展和改革委员会

国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司

2021年5月

目录

1. 编制目的	1

2. 适用范围	1

3. 工作原则	1

4. 组织体系	2

4.1 工作机构	2

4.2 工作职责	3

5. 供用电形势分析	4

5.1  2020年度全市用电情况	4

5.2  2021年度电力需求分析	4

5.3  2021年度电力平衡分析	6

5.3.1 全省电力平衡情况	6

5.3.2 徐州市电力平衡情况	6

6. 预案调控目标	7

7. 方案简介	7

7.1 方案总体情况	7

7.2 有序用电方案介绍	8

7.3 应急方案介绍	8

7.4 轮休方案介绍	8

7.5需求响应方案介绍	8

7.7 调休方案介绍	9

7.8方案启动原则	9

7.9分级响应操作表	10

8. 方案执行	11

8.1 执行原则	11

8.2 需求响应实施流程	11

8.2.1 约定需求响应实施流程	11

8.2.2 实时需求响应实施流程	12

8.3 有序用电实施流程	12

8.4 企业调休方案实施流程	13

9. 负荷释放预案	14

10. 有序用电保障	14

10.1 组织保障	14

10.1.1组织机构	15

10.1.2工作职责	15

10.2 技术保障	15

10.3 服务保障	15

10.3.1 抢修服务保障	15

10.3.2备品备件物资保障	16

10.3.3 增值、延伸服务保障	16

10.3.4 有序用电工作信息服务保障	16

11. 督察方案	16

11.1 督察目的	16

11.2 督察组织机构与工作职责	17

11.2.1 组织机构	17

11.2.2 工作职责	17

11.3 督察流程	17

11.4 督察制度	18

11.5 违规处理	18

11.6 督察纪律	18

11.7 定人定点督察	18

12. 宣传、培训方案	18

12.1 宣传目的	19

12.2 宣传组织体系	19

12.3 宣传工作	19

12.3.1 宣传准备阶段	19

12.3.2 广泛宣传阶段	20

12.3.3 用电单位分类分层次宣传阶段	20

12.3.4 落实实施宣传阶段	20

12.4 培训方案	20

12.4.1 培训组织	20

12.4.2 培训内容	20

12.4.3 培训对象	21

12.4.4 时间安排	21

13. 演习方案	21

13.1 背景	21

13.2 依据	21

13.3 演习目的和意义	21

13.4 演习基本原则	22

13.5 演习安排	22

13.6 演习要求	22

13.7 演习内容	23

13.8 演习评估总结	23

附件：	23

徐州市2021年有序用电方案

和电力供应应急预案

# 1. 编制目的

2021年，全省电力供需形势呈现紧平衡，预计迎峰度夏、迎峰度冬期间可能存在硬缺口，如遇极端天气、机组非计划停运、天然气供应受限和特高压故障等情况，全省及部分分区电力供应缺口将进一步扩大。为进一步做好2021年电力保障工作，有效应对徐州地区可能出现的供用电矛盾和突发情况，促进电力资源优化配置，依据《江苏省电力条例》以及《省发展改革委关于做好2021年有序用电和需求响应有关工作的通知》（苏发改运行发〔2021〕337号）要求，徐州市发展改革委、国网徐州供电公司共同编制《徐州市2021年有序用电方案和电力供应应急预案》。

# 2. 适用范围

本方案适用于方案批准之日起，至次年方案批准前，处置因极端恶劣天气、机组非计划停运、燃煤库存或天然气供应不足、区外来电受阻或电网设备故障等多种情况下，徐州市范围内出现的电力供需失衡情况。

# 3. 工作原则

按照国家发改委《有序用电管理办法》（发改运行发〔2011〕832号）和省发改委《关于做好2021年有序用电和需求响应有关工作的通知》（苏发改运行发〔2021〕337号）要求，有序用电工作应积极服务“六稳”、“六保”的工作大局，以确保电网安全稳定运行，维护全社会供用电秩序平稳有序为目标，为徐州经济健康发展提供坚强有力的电力保障。

（1）坚持政府主导、社会共担的原则。以各级人民政府为主导，电网企业为重要实施主体，全社会共同参与，积极营造全社会共担的良好氛围。

（2）坚持安全运行、可靠供应的原则。以“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”为目标，把为社会经济发展和人民群众生活提供可靠的电力保障放在有序用电工作的首位。

（3）坚持有保有压、区别对待原则。严格贯彻“六稳”、“六保”工作要求，确保居民生活用电，优先保障医院、学校、铁路等涉及公众利益和社会稳定等重要用电需求，满足高危企业、重要企业及特殊行业安全生产用电需求，将高耗能、高排放企业和产能过剩行业作为应急工作的优先选择。

（4）坚持属地负责、分片分区管理的原则。根据各县（市、区）的实际用电需求和属地企业特征，将徐州市有序用电指标以各县（市、区）为单位分解落实，并制定相应的应急预案。方案的实施由市有序用电办公室统一发布预警等级和错峰指令，各地根据指令自行启动方案，迅速落实应急指标，确保方案实施有效。

（5）坚持分级管理、分级预警原则。在电力供应紧张时，根据缺口大小，设置四个有序用电预警等级，分别为：Ⅳ级预警（缺口较小，全市缺口在0-16.5万千瓦）；Ⅲ级预警（缺口一般，全市缺口在16.5-33万千瓦）；Ⅱ级预警（缺口较重，全市缺口在33-57万千瓦）；I级预警（缺口严重，全市缺口在缺口57-81万千瓦）；预警等级由地方电力管理部门根据电网缺口情况向社会公布。实施部门上下联动，根据统一发布的预警等级和调控指令，迅速落实应急措施，确保调控及时精准高效。

（6）坚持灵活高效、节控并举的原则。将需求响应作为有序用电的前置手段及柔性方式，优先通过需求响应市场化方式缓解供需矛盾。提高智能化用电管理水平，充分挖掘用户需求响应潜力，提高电力系统调节灵活性和整体效能。推动负荷控制与节约用电并举，优先采用节电措施降低负荷需求。

# 4. 组织体系

为确保有序用电方案公平公正并顺利实施，在原有组织架构和管理网络的基础上，根据当前新的工作要求，进一步建立健全和调整完善有序用电组织体系，充实人员，明确职责，加强协调，规范工作流程，保障有序用电工作取得实效。

## 4.1 工作机构

（1）徐州市有序用电协调领导小组

徐州市有序用电协调领导小组由市委常委、常务副市长担任组长，市发改委主任、供电公司总经理任副组长，协调领导小组成员由市发改委、市商务局、市公安局、市应急管理局、供电公司组成。下设办公室，由市发改委与供电公司联合办公，办公地点设在市发改委，市发改委分管主任担任主任，供电公司分管副总经理任副主任，有序用电协调领导小组办公室人员由市发改委、供电公司相关职能部门的同志组成。具体负责领导和整体协调全市的有序用电及企业调休工作。

市有序用电协调领导小组人员名单

组  长： 王剑锋  市委常委、常务副市长

副组长： 王  浩  市发改委主任

王  旭  国网徐州供电公司总经理

成  员： 市发改委副主任、市公安局副局长、供电公司副总经理、市商务局副局长、市应急管理局副局长、供电公司营销部主任

市有序用电协调领导小组办公室人员名单

主  任： 陈志伟  市发改委副主任

副主任： 马传飞  国网徐州供电公司副总经理

成  员： 刘昊晨  市发改委能源处处长

崔程尧  国网徐州供电公司安监部主任

郝  威  国网徐州供电公司调度控制中心主任

倪靖猛  国网徐州供电公司营销部主任

宋宜强 国网徐州供电公司市场及大客户服务室主任

冀永芳  国网徐州供电公司计量室主任

各县（市、区）供电公司分管副总经理、徐州经济技术开发区供电服务中心主任

（2）国网徐州供电公司有序用电领导小组和工作小组

为加强对有序用电工作的领导，确保用电高峰期间徐州电力供应安全、可靠，国网徐州供电公司相应成立“国网徐州供电公司有序用电领导小组”，领导小组由公司总经理任组长，生产、营销副总经理任副组长，领导小组成员由营销部、设备部、调度控制中心、办公室、各县（市、区）供电公司、徐州经济技术开发区供电服务中心等负责人组成。

下设有序用电工作小组，在“国网徐州供电公司有序用电领导小组”的领导下，具体负责有序用电的实施工作及配合政府开展企业调休工作。

国网徐州供电公司有序用电领导小组成员名单：

组  长：王  旭 国网徐州供电公司总经理

副组长：马传飞 国网徐州供电公司副总经理

吴永杰 国网徐州供电公司副总经理

成  员：尹  鹏 国网徐州供电公司办公室主任

崔程尧 国网徐州供电公司安监部主任

郝  威 国网徐州供电公司调度控制中心主任

倪靖猛 国网徐州供电公司营销部主任

姜  华 国网徐州供电公司设备部主任

宋宜强 国网徐州供电公司市场及大客户服务室主任

冀永芳 国网徐州供电公司计量室主任

各县（市、区）供电公司副总经理林海、李厚龙、肖德林、张磊、刘乾峰、马辉、刘永、陈向东

国网徐州供电公司有序用电工作小组成员名单：

组  长：倪靖猛 国网徐州供电公司营销部主任

副组长：蒋丰忆 国网徐州供电公司营销部副主任

张可可 国网徐州供电公司调控中心副主任

成  员：国网徐州供电公司营销部、市场及大客户服务室、计量室、营业及电费室、各县（市、区）供电公司、徐州经济技术开发区供电服务中心相关专职

（3）国网徐州供电公司有序用电办公室

国网徐州供电公司有序用电办公室为非常设机构，办公地点设在营销部。在用电高峰期间建立各部门负责人轮流值班制度，工作人员主要由营销、调度人员组成。负责用电高峰期间有序用电的信息收集、汇总及处理，负责有序用电全过程管理。

（4）市有序用电督查组：

徐州市有序用电协调领导小组办公室下设徐州有序用电工作督查小组，成员由市发改委、供电公司、新闻媒体、相关企业等部门代表组成，具体负责实施用电高峰期间有序用电指令执行情况的检查与监督。有序用电督查工作实行区域管理，各县（市、区）设立专门机构负责本区域的检查与督查工作。

## 4.2 工作职责

（1）市有序用电协调领导小组：研究决定重大决策，统筹协调有序用电方案和电力供应应急预案的编审、任务分解、工作督察、成效评估、奖惩考核等重要事项；统筹协调企业调休方案编制和执行。

（2）市有序用电调领导小组办公室：作为有序用电领导小组下设的日常机构，具体负责有序用电方案和电力供应应急预案编制、宣传发动、组织实施、现场督察、统计分析、效果评估、信息沟通与相关协调工作，以及企业调休方案编制、宣传发动、组织实施和现场监督工作。

（3）国网徐州供电公司有序用电领导小组和工作小组：将保障电网安全放在工作首位，制定有序用电工作方案，确保居民生活、农业生产、重点客户用电需求。在电力供应紧张时，按照需求响应优先、有序用电保底原则落实需求侧管理措施。根据电网供需情况利用技术手段，强化用电管理，优化电力资源配置，维护平稳的供用电秩序，将电力供需矛盾给社会带来的不利影响降至最低程度。

营销部：营销部为有序用电归口管理部门，全面负责有序用电管理，协调有序用电期间各部门之间的工作。

市场及大客户服务室：负责牵头营业及电费室和经开区供电服务中心共同做好市区各项预案的编制、维护、上报和预案的有效操作执行。

各县（市、区）供电公司：负责本地区各项预案的编制、维护、报批、上报和预案的有效操作执行。

电力调度控制中心：负责合理安排电网运行方式，确保主网运行的最安全、最可靠。加强负荷预测，协助做好本地区的发用电平衡，必要时合理调整运行方式，尽量满足用电需求，及时通报电网供应能力等信息。

设备部：加强对变电站和电气设备的检查，确保供电设施运行安全，如遇变电站和电气设备发生故障，及时组织抢修。

党群工作部：负责全市电力供需形势和有序用电相关工作信息的对外宣传和发布。

（4）国网徐州供电公司有序用电办公室：负责用电负荷指标的分配，分析电网供需形势，及时掌握供电信息，定期向有序用电领导小组办公室汇报电力供需情况。根据限电指标决定启用的限电方案和轮次，向负控中心发出启动预案指令，向95598提供错峰信息。根据负控中心提供的数据信息，组织开展有序用电检查督查工作。负责对各部门反馈的信息进行汇总，并上报有序用电协调领导小组办公室。

（5）有序用电方案企业：按有序用电工作要求制定本企业内部预案，并组织相关人员学习熟悉预案。有序用电责任人的联系电话在用电高峰期间保持通讯畅通，变电所、配电室安排24小时值班，值班人员定时巡视负控终端，如有故障及时报修。值班人员熟悉负控终端的功能，了解各指示灯的作用，收到终端通知时严格按照要求执行，当听到终端广播喊话点名时请马上通过终端外挂话筒与负控中心联系。听从有序用电领导小组办公室指派的监督工作人员的指令，收到错峰指令时及时启动内部预案进行限电直到满足错峰要求。执行错峰指令后应及时关心负荷释放时间，做好释放负荷准备工作，尽早恢复生产。

（6）有序用电检查督查组：检查督查小组在徐州市有序用电协调领导小组办公室的领导下，具体负责实施对各预案执行情况的检查监督。熟悉有序用电预案工作流程。熟悉巡视检查区域的企业的用电情况。经有序用电协调领导小组办公室授权，根据国网徐州供电公司有序用电办公室提供的信息，现场处理预案执行不力的情况，经授权负责执行强制措施，处理结果报有序用电协调领导小组办公室。

# 5. 供用电形势分析

## 5.1  2020年度全市用电情况

（1）全市用电量情况

2020年1-12月，徐州地区全社会用电量为364.96亿千瓦时，同比下降1.66%。其中一季度同比下降15.69%，二季度同比增长3.25%，三季度同比下降0.90%，四季度增长8.01%。

从分产业情况看，第一产业累计用电为4.90亿千瓦时，同比增长21.75%；第二产业累计用电225.45亿千瓦时，同比下降4.36%；第三产业累计用电为65.15亿千瓦时，同比增长1.77%；城乡居民生活累计用电69.46亿千瓦时，同比增长3.11%。

全年累计用电总量同比下降的主要原因：一是新冠肺炎疫情带来的工业、商业大部分用户在2-3月停工、停产、停止营业，使得二产和三产累计用电量下降较大。经测算，因疫情共计影响电量超过7亿千瓦时。但随着2月中下旬工业企业逐步复工复产，第二产业和工业用电量在4月实现止跌回升，第三产业总量在5月实现了“转正”，这使得二季度全社会用电和工业用电均实现3%以上的增速。二是进入三季度后，按照五大行业整合整治工作要求，部分重点钢铁、焦化、水泥企业（东兴能源、伟天化工、彭钢集团、泰发钢铁、兴达钢铁、宝丰特钢、淮海水泥等）于6月30日关停拆除。参考历史统计数据，7-12月影响用电量10.22亿千瓦时左右，影响全年全社会用电量累计增速约2.75个百分点。9-12月，在社会经济全面复苏和天气较同期寒冷的共同作用下，我市用电量保持增长势头，连续四个月用电总量实现正增长。

（2）用电负荷特性简述

2020年，徐州市日均用电负荷率为66%，同比下降7个百分点；年最大峰谷差为263万千瓦，降低0.72%；2020年，徐州地区调度口径最大负荷为721.4万千瓦，同比增长4.79％，出现在8月17日21时20分；统调最大负荷701.40万千瓦，同比增长4.13%，出现在8月17日21时20分。

## 5.2  2021年度电力需求分析

（1）2021年经济社会发展预期目标

2021年是建党100周年，也是“十四五”开局之年和全面建设社会主义现代化新征程起步之年。2021年徐州市经济社会发展的主要预期目标是：GDP增长6.5%左右，一般公共预算收入增长6.5%，固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长6%左右，进出口总额增长8.5%，实际使用外资增长5%，制造业增加值占比提高1个百分点左右，研发投入占GDP比重提升到2%，居民人均可支配收入增长6.5%以上，居民消费价格涨幅控制在3%左右，城镇登记失业率控制在4%以内，节能减排完成省定目标。

（2）2021年用电量分析预测

2021年，徐州市计划推进“工业立市、产业强市”，扎实抓好“765”计划，确保5000万元以上投资和工业投资均增长10%以上。大力实施“招商引资1号工程”，狠抓重大项目招引突破，突出产业链招商和以商招商，办好“二十四洽会”及粤港澳、长三角、京津冀等重点区域招商，年内力争招引50亿元以上龙头项目15个。加快推进年度投资1405亿元的245个市重大产业项目建设，形成开工一批、投产一批、储备一批的滚动发展机制。2021年徐州市计划进出口总额增长8.5%，实际使用外资增长5%，打造双循环链接点城市。突出稳外贸，深化与欧盟、东盟、上合及“一带一路”国家经贸合作，抓好工程机械、大蒜等优势产品出口，扩大高端装备、医疗器械等重点领域进口，新增进出口企业200家以上。但在环保治理方面，为推进污染综合防治，徐州市2021年拟加强安全生产管理，提升铸造、砖瓦、玻璃、石灰窑行业本质安全环保水平，进一步推动产业布局优化和转型升级。

2021年1-4月，徐州全社会用电量累计127.55亿千瓦时，同比增长16.42%，与2019年(125.05亿千瓦时)基本持平。第一产业累计1.58亿千瓦时，同比增长32.09%；第二产业累计72.79亿千瓦时，同比增长15.94%，其中工业累计70.74亿千瓦时，同比增长15.81%；第三产业累计24.99亿千瓦时，同比增长31.92%；城乡居民用电累计28.19亿千瓦时，同比增长5.82%，其中城镇累计增长6.13%，乡村累计增长5.60%

综上所述，预计2021年用电量目前预计可达398-400亿千瓦时。

（3）2021年最高调度用电负荷分析预测

2021年1-4月，徐州地区调度口径最大负荷776.6万千瓦，同比增长7.7%，出现在1月7日19时25分。选取2021年3月24日（晴，9-23℃，工作日）为无空调负荷典型日，当日调度口径最大负荷为455万千瓦,为徐州地区2021年基础负荷。

图1：徐州地区2021.03.24调度负荷（万千瓦）

①根据大用户负荷增长情况测算

2020年迎峰度夏至今，徐州地区新投运鑫晶、金荣泰、徐工精密、徐钢、中新钢铁、富港电子等6家大用户，预计在2021年迎峰度夏前新增负荷约21.5万千瓦。参考历年来空调负荷增长以及徐州社会经济发展情况，预计2021年徐州地区空调最大负荷低值约290万千瓦，若夏季出现持续极端高温天气条件，则预计空调最大负荷高值约320万千瓦。因此，根据大用户负荷增长情况预计2021年徐州电网调度最高用电负荷为766.5-796.5万千瓦。

②根据业扩报装增长情况测算

考虑经济形势的复杂性及大用户受调控政策影响用电不可预期性，在根据大用户负荷增长情况测算基础上，重点参考次年负荷增长量占当年业扩报装完成容量比值方法进行预测。“十一五”期间比值在25%左右，“十二五”期间降至15%左右，“十三五”前期降至5%左右，后期逐步恢复至10%左右。2021年，常态化疫情防控下徐州地区经济延续恢复性增长态势，同时考虑GDP增长6.5%左右预期发展目标，预计2021年比值约为8%-12%。根据2020年业扩容量48万千伏安，推算2021年负荷增量约为50-75万千瓦。因此，根据业扩报装增长情况预计2021年徐州电网调度最高用电负荷为771-796万千瓦。

综合以上两种测算结果，预计2021年徐州电网调度最高用电负荷为760～800万千瓦，同比增长5.41%～10.96%。

（4）2021年底至2022年初冬季最高调度用电负荷分析预测

分析2021年1月7月（晴，-13--4℃，工作日）极端寒潮天气下的负荷情况，其中110千伏及以上大用户最大负荷为114.8万千瓦，占比为14.8%，较2021年3月24日（晴，9-23℃，工作日）无空调负荷典型日大用户负荷降低约10万千瓦，因此测算得出今冬负荷最大日取暖负荷约为330万千瓦。2021年底至2022年初冬季如再出现极端寒潮天气，预计最大日取暖负荷仍将保持在330万千瓦左右。

## 5.3  2021年度电力平衡分析

### 5.3.1 全省电力平衡情况

2020-2021年迎峰度冬期间，2021年1月7日江苏电网调度用电负荷创历史新高，达到1.17亿千瓦，刷新国内省级电网冬季用电负荷纪录，连续五年突破1亿千瓦。随着全球疫情缓解，我省经济运行延续去年以来稳定恢复、稳中向好的态势，全社会用电增速保持快速增长，预计2021年迎峰度夏期间全省最高调度用电负荷在1.25-1.3亿千瓦之间，同比增加988-1488万千瓦。2021年全省电力供需形势呈现紧平衡，预计迎峰度夏、度冬期间可能存在硬缺口，如遇极端天气、机组非计划停运、天然气供应受限和特高压故障等情况，全省及部分分区电力供应缺口将进一步扩大。

考虑全省一张网，2021年在全省硬缺口的总体态势下，各地市均有可能存在硬缺口。

### 5.3.2 徐州市电力平衡情况

（1）徐州西分区

该分区最大统调出力约336万千瓦，三堡、任庄主变最大受电能力277万千瓦，最大供电能力约为613万千瓦。预计最大负荷约505万千瓦，供电裕度108万千瓦。

表1：2021年徐州西分区平衡预计（万千瓦）

| 徐州西分区 | 数值（万千瓦） |
| --- | --- |
| 最大可调出力预计 | 336 |
| 其中：彭城电厂 | 128 |
| 徐矿电厂 | 60 |
| 天裕电厂 | 8 |
| 徐矿华美 | 70 |
| 大屯电厂 | 70 |
| 实际最大受电能力预计 | 277 |
| 其中：三堡 | 115 |
| 任庄 | 80 |
| 任庄扩 | 140 |
| 最大供电能力预计 | 613 |
| 最高负荷 | 505 |
| 供电缺口 | -108 |

若考虑分区内容量最大的一台机组（大屯电厂单台35万千瓦）跳闸，分区供电裕度73万千瓦。若考虑分区500千伏三堡主变N-1，分区受电能力下降为206万千瓦，存在供电裕度37万千瓦。

（2）徐宿分区

该分区最大统调出力约275万千瓦，岱山、双泗、姚湖、钟吾、宿豫、沭阳主变最大受电能力580万千瓦，最大供电能力约为855万千瓦。预计最大负荷约780万千瓦，供电裕度75万千瓦。

表2：2021年徐宿分区平衡预计（万千瓦）

| 徐宿分区 | 数值（万千瓦） |
| --- | --- |
| 最大可调出力预计 | 275 |
| 其中：徐塘电厂 | 120 |
| 国电宿迁 | 120 |
| 中能硅业热电 | 35 |
| 实际最大受电能力预计 | 580 |
| 其中：岱山 | 160 |
| 双泗 | 65+130 |
| 姚湖 | 160 |
| 钟吾 | 140 |
| 沭阳 | 70 |
| 宿豫 | 70 |
| 最大供电能力预计 | 855 |
| 最高负荷 | 780 |
| 供电缺口 | -75 |

若考虑分区内容量最大的一台机组（国电宿迁单台60万千瓦）跳闸，分区供电裕度20万千瓦。若考虑分区500千伏沭阳主变N-1，分区受电能力下降为510万千瓦，存在供电裕度5万千瓦。

# 6. 预案调控目标

按照省发展改革委《关于做好2021年有序用电和需求响应有关工作的通知》（苏发改运行发〔2021〕337号）要求，徐州地区2021年有序用电方案错峰容量为81万千瓦，其中，有序用电方案容量42万千瓦，电力供应应急预案容量39万千瓦。错峰负荷容量按照分片分区、分级预警的原则，综合各地区用电负荷、用电量及负荷特性，分解下达各县（市、区）预案调控目标：

表3：各（县）市有序用电调控负荷（单位：万千瓦）

| 序号 | 地区 | 调控负荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有序用电预案容量 | 电力供应应急预案容量 | 合计容量 |
| 1 | 徐州市 | 42 | 39 | 81 |
| 2 | 徐州市区 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | 经济开发区 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | 贾汪 | 6 | 3.5 | 9.5 |
| 5 | 铜山 | 8 | 6 | 14 |
| 6 | 邳州 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | 新沂 | 8 | 8 | 16 |
| 8 | 睢宁 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | 丰县 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | 沛县 | 6 | 6 | 12 |

# 7. 方案简介

## 7.1 方案总体情况

2021年有序用电方案和电力供应应急预案共包含76个分组，涉及用户1042户，最大控制负荷约98.96万千瓦，达到省发改委下达的方案容量要求。

方案分为有序用电方案、电力供应应急预案，将在不同电网缺口情况下启动相应的控制方案，从而达到有效、合理控制负荷的目的。其中，有序用电方案包含48个分组，涉及用户550户，最大控制负荷54.30万千瓦；电力供应应急预案包含28个分组，涉及用户492户，最大控制负荷44.89万千瓦。方案设置了安全保障负荷和经济保障负荷，在调峰压力不大的情况下，保证生产企业的基本生产负荷不受影响。

全市未列入主体方案的符合方案编制原则的潜在用户均列入2021年有序用电后备方案，根据企业用电特性和企业性质执行高峰节电、峰段错峰、自发电顶峰、夏季轮休等不同的有序用电措施。同时，对有序用电方案和电力供应应急预案、需求响应方案和企业调休方案实行全年滚动修订，根据地区用户新建、增容、减容、暂停、销户以及负荷明显变动等情况删减或增加方案用户，确保方案的准确性和有效性。

表4  2021年徐州地区方案汇总表（单位：万千瓦）

| 地区 | 有序用电方案 |  |  |  |  | 电力供应应急预案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分组数 | 户数 | 早峰 | 腰峰 | 晚峰 | 分组数 | 户数 | 早峰 | 腰峰 | 晚峰 |
| 徐州市区 | 6 | 47 | 2.4892 | 2.395 | 1.2859 | 2 | 24 | 0.9049 | 0.8111 | 0.5775 |
| 经济开发区 | 4 | 26 | 4.1750 | 4.2033 | 4.0516 | 5 | 23 | 4.4972 | 4.7487 | 4.4723 |
| 贾汪 | 8 | 79 | 8.3025 | 8.4435 | 8.6645 | 5 | 101 | 3.76 | 3.765 | 3.6071 |
| 铜山 | 3 | 14 | 8.4217 | 9.9971 | 10.6178 | 5 | 201 | 5.8542 | 6.1168 | 6.982 |
| 邳州 | 6 | 71 | 3.6575 | 3.4357 | 3.3561 | 2 | 59 | 7.9607 | 7.4005 | 7.155 |
| 新沂 | 3 | 46 | 9.1329 | 10.2731 | 11.4133 | 2 | 49 | 8.4748 | 8.5198 | 8.5848 |
| 睢宁 | 6 | 75 | 4.5855 | 4.0895 | 4.1515 | 3 | 9 | 3.21 | 3.18 | 3.3 |
| 丰县 | 6 | 92 | 3.9513 | 3.5989 | 4.3495 | 2 | 16 | 3.5463 | 3.4565 | 3.363 |
| 沛县 | 6 | 100 | 6.1703 | 6.9053 | 6.4075 | 2 | 10 | 6.68 | 6.726 | 6.623 |
| 合计 | 48 | 550 | 50.8859 | 53.3414 | 54.2977 | 28 | 492 | 44.8881 | 44.7244 | 44.6647 |

在有序用电和电力供应应急预案中，徐州西分区涉及用户732户，最大控制负荷61.03万千瓦；徐宿分区涉及用户310户，最大控制负荷37.03万千瓦。

表5  2021年徐州各分区方案汇总表（单位：万千瓦）

| 地区 | 有序用电方案 |  |  |  |  | 电力供应应急预案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分组数 | 户数 | 早峰 | 腰峰 | 晚峰 | 分组数 | 户数 | 早峰 | 腰峰 | 晚峰 |
| 徐州西分区 | 33 | 357 | 33.4927 | 35.4069 | 35.3051 | 21 | 375 | 25.2426 | 25.6241 | 25.6249 |
| 徐宿分区 | 15 | 193 | 17.3932 | 17.9345 | 18.9926 | 7 | 117 | 19.6455 | 19.1003 | 19.0398 |
| 合计 | 48 | 550 | 50.8859 | 53.3414 | 54.2977 | 28 | 492 | 44.8881 | 44.7244 | 44.6647 |

## 7.2 有序用电方案介绍

有序用电方案适用于地区内可预见性电力供需缺口、机组检修以及区外来电减少等原因造成当前电网供电不足，需控制负荷的情况。本方案分48个分组，涉及用户550户，最大控制负荷54.30万千瓦。主要受控对象为高耗能企业、大工业用户和部分非工空调用户，各地区按照行业类别、负荷特性等因素进行分组。

## 7.3 应急方案介绍

应急预案适用于当主设备检修、较大设备故障等原因引起的电力供应严重受限，且较长时间难以恢复；或可预见的季节性电力需求增长引起电力供应短缺，造成较长时间地区电力供应不足，需配合有序用电方案控制负荷的情况。本方案共包含28个分组，涉及用户492户，最大控制负荷44.89万千瓦，主要为响应速度相对慢的化工、纺织、机械、电子、医药等大工业用户。

## 7.4 轮休方案介绍

当出现持续时间较长的阶段性错峰状况，优先启动轮休价值相对高的应急预案分组执行轮休方案,根据各分组实际情况编制周一至周六每日轮休安排计划表。需要执行轮休方案时，按照“IV级缺口执行开六停一，III级缺口执行开五停二，II级缺口以上缺口执行开四停三”的原则，对照轮休安排计划表组合实施，并根据缺口负荷情况选择投入有序用电方案相关分组。

表6  2021年徐州地区轮休安排计划表

| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参与轮休组别 | 徐州市区应急1-2组,经开区应急1-4组,贾汪应急1-2组，铜山应急2组，丰县应急2组，沛县应急2组 | 经开区应急5组，睢宁应急1组，贾汪应急3-4组，铜山应急1、3-4组 | 丰县应急1组，沛县应急1组 | 邳州应急1组，新沂应急1组 | 邳州应急2组，新沂应急2组 | 铜山应急5组，贾汪应急5组，睢宁应急2-3组 |

## 7.5需求响应方案介绍

针对可预知的电网调控需求，优先启动约定需求响应，该方式具备计划性，便于用户安排生产和负荷集成商组织实施。电网存在快速响应或紧急调控需求时，可启动实时需求响应，由电网企业直接调用该部分负荷资源，事后予以响应激励，是处置不可预见突发事故等场景的重要调控手段。

需求响应方案分为工业约定需求响应及非工实时需求响应。根据2020年需求响应申报情况编制本方案，其中，工业需求响应分组涉及用户63户，预计最大可响应能力为20.59万千瓦，涵盖通过负荷集成商聚成用户及自主申报用户；非工需求响应分组涉及用户183户，响应能力约0.73万千瓦，涵盖了全市已完成中央空调刚性或柔性改造的非工用户以及完成非生产性负荷刚性改造的工业用户。

当省发改委下达启动需求响应申报邀约后，优先保证需求响应方案用户全部申报，再发动有序用电方案用户申报，全面扩大需求响应申报范围，实现需求响应签约申报容量达到地区上年负荷水平6%以上。

## 7.7 调休方案介绍

企业调休方案主要应对极端情况出现的较大电力供需缺口，由政府部门统一组织，对企业实施调休计划，从而有效降低工作日高峰时段用电负荷。本方案共包括18个分组，涉及411户，全部为工业用户，最大可控负荷66.14万千瓦。每个县区分别设置两个分组，每组可限负荷容量基本一致，便于根据实际负荷缺口情况灵活启动。

表7  2021年徐州地区调休方案汇总表（单位：万千瓦）

| 序号 | 地区 | 方案分组 | 户数 | 调休负荷（万千瓦） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 早峰 | 腰峰 | 晚峰 |
| 1 | 徐州市区 | 徐州市区调休1组 | 10 | 0.2970 | 0.3028 | 0.1752 |
|  |  | 徐州市区调休2组 | 8 | 0.2930 | 0.2199 | 0.1232 |
|  |  | 小计 | 18 | 0.5900 | 0.5227 | 0.2984 |
| 2 | 经济开发区 | 经开区调休1组 | 10 | 3.0328 | 3.0747 | 3.1452 |
|  |  | 经开区调休2组 | 11 | 2.7955 | 3.0148 | 2.9731 |
|  |  | 小计 | 21 | 5.8283 | 6.0895 | 6.1183 |
| 3 | 贾汪 | 贾汪调休1组 | 21 | 4.2470 | 4.2170 | 4.2070 |
|  |  | 贾汪调休2组 | 21 | 3.6710 | 3.6760 | 4.0270 |
|  |  | 小计 | 42 | 7.9180 | 7.8930 | 8.2340 |
| 4 | 铜山 | 铜山调休1组 | 6 | 4.6844 | 5.9542 | 6.6710 |
|  |  | 铜山调休2组 | 86 | 3.7044 | 4.5034 | 4.7784 |
|  |  | 小计 | 92 | 8.3888 | 10.4576 | 11.4494 |
| 5 | 邳州 | 邳州调休1组 | 35 | 3.0528 | 3.0673 | 3.0043 |
|  |  | 邳州调休2组 | 24 | 2.7440 | 3.2030 | 3.0750 |
|  |  | 小计 | 59 | 5.7967 | 6.2703 | 6.0792 |
| 6 | 新沂 | 新沂调休1组 | 12 | 6.1610 | 6.5431 | 7.3151 |
|  |  | 新沂调休2组 | 34 | 7.3289 | 7.5256 | 7.6223 |
|  |  | 小计 | 46 | 13.4899 | 14.0687 | 14.9374 |
| 7 | 睢宁 | 睢宁调休1组 | 9 | 3.2100 | 3.1800 | 3.3000 |
|  |  | 睢宁调休2组 | 30 | 2.9835 | 2.7045 | 2.9455 |
|  |  | 小计 | 39 | 6.1935 | 5.8845 | 6.2455 |
| 8 | 丰县 | 丰县调休1组 | 6 | 2.0210 | 2.0683 | 2.8846 |
|  |  | 丰县调休2组 | 54 | 2.4746 | 2.1322 | 2.5321 |
|  |  | 小计 | 60 | 4.4955 | 4.2005 | 5.4167 |
| 9 | 沛县 | 沛县调休1组 | 6 | 3.7662 | 3.7681 | 3.9657 |
|  |  | 沛县调休2组 | 28 | 3.3253 | 3.9218 | 3.3908 |
|  |  | 小计 | 34 | 7.0915 | 7.6899 | 7.3564 |
| 徐州市2021年企业调休方案汇总 |  |  | 411 | 59.7923 | 63.0766 | 66.1354 |

## 7.8方案启动原则

（1）出现以下情况时，优先通过需求响应柔性调控手段缓解电力供需矛盾，再根据需要适时启动有序用电方案：

①因用电负荷增加，全网或局部电网出现电力缺口；

②因突发事件造成电力供应不足，且48小时内无法恢复正常供电能力。

（2）全网或局部电网出现电力缺口，并已执行有序用电方案，仍存在电力供需失衡情况时，及时启动电力供应应急预案。

（3）执行有序用电方案和电力供应应急预案时，严格执行分级响应原则，按序投入相应方案组，使地区负荷达到平衡要求。

（4）当有序用电方案和电力供应应急预案所有应参与用户均已参与并实施到位，电网负载仍超出供电能力时；或本地已完成省调所下发的错峰限额，由于全省电网负载仍超出供电能力，导致需紧急追加负荷时，由市调（县调）启动超供电能力限电序位表。

（5）针对有较大电力供需缺口时，可启动企业调休方案，有效降低工作日高峰时段用电负荷，具体由各地政府组织并实施或按照上级部门指令操作。

## 7.9分级响应操作表

遵循分级管理、分级预警原则，按照预控目标的20%、40%、70%、100%设置四级响应的范围，并结合各县区子方案制定徐州地区分级响应操作表，作为有序用电方案实施依据。各级响应投入分组的最大可限负荷大于等于对于缺口最大值的120%。

分级响应操作表为理想状态下的操作流程，在应对各种复杂电力供应缺口时，可按照实际情况组合启动，将有序用电措施对企业生产经营的影响降到最低。

表8 徐州地区分级响应操作表

| IV级响应（0-16.5万千瓦） | III级响应（16.5-33万千瓦） | II级响应（33-57万千瓦） | I级响应（57-81万千瓦) |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入分组 | 投入分组 | 投入分组 | 投入分组 |
| 徐州市区非工空调控制1组 | 徐州市区非工空调控制1组 | 徐州市区非工空调控制1组 | 徐州市区非工空调控制1组 |
| 徐州市区非工空调控制2组 | 徐州市区非工空调控制2组 | 徐州市区非工空调控制2组 | 徐州市区非工空调控制2组 |
| 徐州市区非工空调控制3组 | 徐州市区非工空调控制3组 | 徐州市区非工空调控制3组 | 徐州市区非工空调控制3组 |
| 徐州市区非工空调控制4组 | 徐州市区非工空调控制4组 | 徐州市区非工空调控制4组 | 徐州市区非工空调控制4组 |
| 徐州市区非工空调控制5组 | 徐州市区非工空调控制5组 | 徐州市区非工空调控制5组 | 徐州市区非工空调控制5组 |
| 徐州市区景观照明控制组 | 徐州市区景观照明控制组 | 徐州市区景观照明控制组 | 徐州市区景观照明控制组 |
| 经开区非工空调控制组 | 经开区非工空调控制组 | 经开区非工空调控制组 | 徐州市区应急1组 |
| 经开区有序用电1组 | 经开区有序用电1组 | 经开区有序用电1组 | 徐州市区应急2组 |
| 贾汪非工空调控制组 | 经开区有序用电2组 | 经开区有序用电2组 | 经开区非工空调控制组 |
| 贾汪有序用电1组 | 贾汪非工空调控制组 | 经开区有序用电3组 | 经开区有序用电1组 |
| 贾汪有序用电2组 | 贾汪有序用电1组 | 经开区应急1组 | 经开区有序用电2组 |
| 铜山有序用电1组 | 贾汪有序用电2组 | 经开区应急2组 | 经开区有序用电3组 |
| 邳州有序用电1组 | 贾汪有序用电3组 | 经开区应急3组 | 经开区应急1组 |
| 邳州有序用电2组 | 铜山有序用电1组 | 贾汪非工空调控制组 | 经开区应急2组 |
| 新沂有序用电2组 | 铜山有序用电2组 | 贾汪有序用电1组 | 经开区应急3组 |
| 睢宁有序用电1组 | 邳州有序用电1组 | 贾汪有序用电2组 | 经开区应急4组 |
| 丰县非工空调控制组 | 邳州有序用电2组 | 贾汪有序用电3组 | 经开区应急5组 |
| 丰县有序用电1组 | 邳州有序用电3组 | 贾汪有序用电4组 | 贾汪非工空调控制组 |
| 沛县非工空调控制组 | 邳州有序用电4组 | 贾汪有序用电5组 | 贾汪有序用电1组 |
| 沛县有序用电1组 | 新沂有序用电2组 | 贾汪有序用电6组 | 贾汪有序用电2组 |
| 沛县有序用电2组 | 新沂有序用电2组 | 贾汪有序用电7组 | 贾汪有序用电3组 |
| 最大可限负荷 21.85万千瓦 | 睢宁有序用电1组 | 铜山有序用电1组 | 贾汪有序用电4组 |
|  | 睢宁有序用电2组 | 铜山有序用电2组 | 贾汪有序用电5组 |
|  | 睢宁有序用电3组 | 铜山有序用电3组 | 贾汪有序用电6组 |
|  | 丰县非工空调控制组 | 铜山应急1组 | 贾汪有序用电7组 |
|  | 丰县有序用电1组 | 邳州有序用电1组 | 贾汪应急1组 |
|  | 丰县有序用电2组 | 邳州有序用电2组 | 贾汪应急2组 |
|  | 丰县有序用电3组 | 邳州有序用电3组 | 贾汪应急3组 |
|  | 沛县非工空调控制组 | 邳州有序用电4组 | 贾汪应急4组 |
|  | 沛县有序用电1组 | 邳州有序用电5组 | 贾汪应急5组 |
|  | 沛县有序用电2组 | 邳州有序用电6组 | 铜山有序用电1组 |
|  | 沛县有序用电3组 | 邳州应急1组 | 铜山有序用电2组 |
|  | 沛县有序用电4组 | 新沂有序用电1组 | 铜山有序用电3组 |
|  | 最大可限负荷 41.56万千瓦 | 新沂有序用电2组 | 铜山应急1组 |
|  |  | 新沂有序用电3组 | 铜山应急2组 |
|  |  | 新沂应急1组 | 铜山应急3组 |
|  |  | 睢宁有序用电1组 | 铜山应急4组 |
|  |  | 睢宁有序用电2组 | 铜山应急5组 |
|  |  | 睢宁有序用电3组 | 邳州有序用电1组 |
|  |  | 睢宁有序用电4组 | 邳州有序用电2组 |
|  |  | 睢宁有序用电5组 | 邳州有序用电3组 |
|  |  | 睢宁有序用电6组 | 邳州有序用电4组 |
|  |  | 睢宁应急1组 | 邳州有序用电5组 |
|  |  | 睢宁应急2组 | 邳州有序用电6组 |
|  |  | 丰县非工空调控制组 | 邳州应急1组 |
|  |  | 丰县有序用电1组 | 邳州应急2组 |
|  |  | 丰县有序用电2组 | 新沂有序用电1组 |
|  |  | 丰县有序用电3组 | 新沂有序用电2组 |
|  |  | 丰县有序用电4组 | 新沂有序用电3组 |
|  |  | 丰县有序用电5组 | 新沂应急1组 |
|  |  | 沛县非工空调控制组 | 新沂应急2组 |
|  |  | 沛县有序用电1组 | 睢宁有序用电1组 |
|  |  | 沛县有序用电2组 | 睢宁有序用电2组 |
|  |  | 沛县有序用电3组 | 睢宁有序用电3组 |
|  |  | 沛县有序用电4组 | 睢宁有序用电4组 |
|  |  | 沛县有序用电5组 | 睢宁有序用电5组 |
|  |  | 最大可限负荷 70.28万千瓦 | 睢宁有序用电6组 |
|  |  |  | 睢宁应急1组 |
|  |  |  | 睢宁应急2组 |
|  |  |  | 睢宁应急3组 |
|  |  |  | 丰县非工空调控制组 |
|  |  |  | 丰县有序用电1组 |
|  |  |  | 丰县有序用电2组 |
|  |  |  | 丰县有序用电3组 |
|  |  |  | 丰县有序用电4组 |
|  |  |  | 丰县有序用电5组 |
|  |  |  | 丰县应急1组 |
|  |  |  | 丰县应急2组 |
|  |  |  | 沛县非工空调控制组 |
|  |  |  | 沛县有序用电1组 |
|  |  |  | 沛县有序用电2组 |
|  |  |  | 沛县有序用电3组 |
|  |  |  | 沛县有序用电4组 |
|  |  |  | 沛县有序用电5组 |
|  |  |  | 沛县应急1组 |
|  |  |  | 沛县应急2组 |
|  |  |  | 最大可限负荷 98.96万千瓦 |

# 8. 方案执行

## 8.1 执行原则

在2021年迎峰度夏及迎峰度冬的错峰、避峰、需求响应及企业调休实施期间，必须坚持以下几项原则：

（1）提前通知：在条件许可的情况下，尽早通知用户限电，给用户留有时间自行降低负荷，可以降低用户损失，保障用户安全。

（2）通知到户：通过负控终端发布中文信息、向企业负责人和联系人发布手机短信、负控喊话等多种手段，对于重点错峰用户，再通过电话进行通知，将有序用电信息传到到每个涉及用户。

（3）政令畅通：有序用电指令信息及时发布，指令发布、传达需做到清晰，必须明确执行日期、执行时间段，告知用户该时段内用电负荷要控制在多少以内或明确要下降多少负荷等。

（4）责任到人：明确企业联系人、有序用电责任人、负责人，确保各项指令、信息能传达到位。

（5）令行禁止：要保证有序用电指令传递的严肃性、时效性、准确性、对外的一致性，做到纪律严明，执行认真。

（6）监督到位：安排定点人员现场值守、督查执行效果；在企业拒不执行限电操作时及时向有序用电办公室汇报。

（7）如实记录：将实施有序用电过程进行详细记录，并如实记录各执行环节及结果，以便于事后进行检查、总结。

（8）事后检查：加大有序用电执行情况的监督、检查、考核力度，建立有序用电执行情况工作简报，每日对有序用电执行情况进行通报点评。同时加强对有序用电错峰限电流程和督查人员现场督查规范性的考核，对于违规操作现象及时予以通报。

## 8.2 需求响应实施流程

### 8.2.1 约定需求响应实施流程

（1）在实施约定响应过程中，省调于执行错峰前一日中午12:00时前向营销提出响应需求，明确缺口指标。省电力公司营销部将响应需求指标分解至各地市并向省发改委报批。省发改委批准启动响应后，省电力公司营销部将需求响应信息发布至省平台，同步推送至地市平台。

（2）市供电公司营销部初步确定响应邀约范围并报市发改委。市发改委批准邀约方案后，市供电公司营销部通过门户网站、APP、短信向签约用户发送响应邀约，并明确反馈截止时间。

（3）负荷集成商及地市独立签约用户在截止时间前反馈是否参与，由市供电公司营销部统计响应负荷量，并报送省平台批准。省电力公司营销部批准执行后，市供电公司营销部通过网站、APP、短信发布响应用户清单。

（4）在约定响应时段，市供电公司营销部实时监测响应情况，上报实际响应用户清单。省电力公司营销部向省发改委报送实际响应用户清单并备案。

（5）如截止时间内市供电公司在约定时段内未征集到足够响应量，省电力公司营销部将制定有序用电方案报省发改委（含缺口指标）。省发改委批准执行有序用电方案。省电力公司营销部对市供电公司下达有序用电指令（含缺口指标）。市供电公司向市发改委汇报有序用电执行计划。市发改委批准有序用电执行计划。市供电公司执行有序用电方案。

（6）省电力公司营销部年底统计需求响应情况报省发改委。省发改委审核通过需求响应执行情况。省电力公司营销部根据省发改委审核结果发放补贴。

### 8.2.2 实时需求响应实施流程

（1）实施实时响应过程中，省调于执行错峰前2小时前向营销提出响应需求，明确缺口指标。省电力公司营销部将响应需求指标分解至各地市并向省发改委报批。省发改委批准启动响应后，省电力公司营销部将需求响应信息发布至省平台，同步推送至地市平台。

（2）市供电公司营销部初步确定响应邀约范围并报市发改委。市发改委批准邀约方案后，市供电公司营销部通过门户网站、APP、短信向签约用户发送响应邀约（主要针对空调独立调控改造用户），并明确反馈截止时间。

（3）负荷集成商及地市独立签约用户在截止时间前反馈是否参与，由市供电公司营销部统计响应负荷量，并报送省平台批准。省电力公司营销部批准执行后，市供电公司营销部通过网站、APP、短信发布响应用户清单。

（4）在约定响应时段，市供电公司营销部实时监测响应情况，上报实际响应用户清单。省电力公司营销部向省发改委报送实际响应用户清单并备案。

（5）如截止时间内市供电公司在约定时段内未征集到足够响应量，省电力公司营销部制定有序用电方案报省发改委（含缺口指标）。省发改委批准执行有序用电方案。省电力公司营销部对市供电公司下达有序用电指令（含缺口指标）。市供电公司向市发改委汇报有序用电执行计划，市发改委批准有序用电执行计划，市供电公司执行有序用电方案。

（6）省电力公司营销部年底统计需求响应情况报省发改委。省发改委审核通过需求响应执行情况。省电力公司营销部根据省发改委审核结果发放补贴。

## 8.3 有序用电实施流程

为有效应对电力紧张局势，尽量减少对经济的影响，确保《徐州市2021年有序用电方案和电力供应应急预案》执行到位，特制定有序用电方案实施流程。

（1）省调对全省发用电平衡进行分析预测，及时预测电力缺口。

（2）省调提前一天通知营销部分时段电力缺口情况。

（3）省电力公司营销部安排错峰方案。

（4）省电力公司营销部下达错峰要求。

（5）市供电公司营销部在接到省公司营销部指令后，立即向市供电公司分管领导及市发改委汇报错峰原因、限电指标及执行方案，请示同意启动应急预案。

（6）市发改委在了解电力缺口状况后同意启动有序用电方案。

（7）市供电公司营销部分解错峰指标，向市公司市场大客户服务室、县公司营销部下达错峰要求。

（8）市公司市场及大客户服务室根据市公司营销部下达的错峰指标及错峰要求确定错峰实施方案，并通知市公司计量室具体实施方案；

县公司营销部根据市供电公司营销部下达的错峰指标及错峰要求确定错峰实施方案。

（9）市公司计量室按照执行方案设定功率定值，并通过手机短信、终端短信，终端喊话等方式向方案用户和相关领导和部门发布限电指令。

督察人员按照带班领导和有序用电专职的要求，及时到有序用电指令未执行到位的用户现场督促、指导用户错峰限电。

（10）有序用电用户在接到供电公司错峰指令后，按事先编制内部错峰方案，按时、足额的完成限制负荷的工作。

（11）市公司计量室密切监控方案用户错峰负荷执行情况，对错峰未执行到位的，应及时通知督察人员到现场督察并报带班领导，同时做好督察情况记录。

（12）县公司营销部编制当天错峰限电日报并上报市公司计量室。

（13）市公司计量室汇总当天错峰限电日报并上报市供电公司营销部。

（14）市供电公司营销部汇总编制当天全市错峰限电日报，按照规定的要求上报省电力公司营销部，同时向市供电公司领导及市发改委汇报当日错峰执行情况。

（15）省电力公司营销部汇总编制当天全省错峰限电日报。

图2 有序用电实施流程

## 8.4 企业调休方案实施流程

为应对在极端情况出现较大电力供需缺口时，由政府统一组织，对企业实施调休计划，从而有效降低工作日高峰时段用电负荷。

（1）省调对全省发用电平衡进行分析预测，及时预测电力缺口。

（2）省调提前一天通知营销部分时段电力缺口情况。

（3）省公司营销部向省发改委汇报电力缺口情况，请示启动企业调休方案。

（4）省发改委通知启动企业调休方案，省电力公司营销部安排调休方案。

（5）市供电公司营销部在接到省公司营销部指令后，立即向市供电公司分管领导及市发改委汇报错峰原因、限电指标及执行方案，请示同意启动企业调休方案。

（6）市发改委在了解电力缺口状况后同意启动企业调休方案。

（7）市供电公司营销部分解错峰指标，向市公司市场大客户服务室、县公司营销部下达调休要求。

（8）市公司市场及大客户服务室根据市公司营销部下达的错峰指标及调休要求确定调休实施方案，并通知市公司计量室具体实施方案；

县公司营销部根据市供电公司营销部下达的错峰指标及调休要求确定调休实施方案。

（9）市公司计量室按照执行方案设定功率定值，并通过手机短信、终端短信，终端喊话等方式向方案用户和相关领导和部门发布限电指令。

督察人员按照带班领导和有序用电专职的要求，及时到调休指令未执行到位的用户现场督促、指导用户调休。

（10）调休用户在接到供电公司调休指令后，按事先编制内部调休方案，及时调整生产计划。

（11）市公司计量室密切监控方案用户负荷情况，对调休未执行到位的，应及时通知督察人员到现场督察并报带班领导，同时做好督察情况记录。

（12）县公司营销部编制当天企业调休日报并上报市公司计量室。

（13）市公司计量室汇总当天企业调休日报并上报市供电公司营销部。

（14）市供电公司营销部汇总编制当天全市企业调休日报上报省电力公司营销部，同时向市供电公司领导及市发改委汇报当日企业调休执行情况。

（15）省电力公司营销部汇总编制当天全省企业调休日报。

# 9. 负荷释放预案

全省电力供需平衡后，应尽快释放负荷，解除有序用电措施，并及时告知企业恢复正常生产，将有序用电对企业生产用电的影响降至最低。具体流程如下：

（1）开始，省公司营销部接省调控中心负荷释放指令；

（2）省公司营销部向各市公司营销部下达负荷释放指令；

（3）各市公司营销部及客户服务中心下达负荷释放指令；

（4）各县（区、市）营销部、供电服务中心及市公司相关责任部门依照方案释放负荷：

①定点人员通知用户责任人；

②负控终端中文信息通知；

③手机短信平台短信告知；

（5）相关企业快速恢复用电，正常生产；

（6）结束。

图3负荷释放实施流程图

# 10. 有序用电保障

## 10.1 组织保障

2021年有序用电工作将在设立的领导组织及办公室的基础上，进一步完善网络体系，在办公室下设电网调度保障组、供电系统保障组、企业端电力应急组、后勤保障组四个工作小组。

### 10.1.1组织机构

电网调度保障组

成  员：电力调度控制中心相关人员；

供电系统保障组

成  员：设备部、安全监察质量部(保卫部)、输电运检室、变电运维室、配电运检室等部门和单位相关人员；

企业端电力应急组

成  员：营销部、市场及大客户服务室、营业及电费室、计量室、三新公司等部门相关人员；

后勤保障组

成  员：办公室、党群工作部（工会、团委）、先行汽车服务公司、物业公司等部门和单位相关工作人员。

### 10.1.2工作职责

电网调度保障组

负责安全、合理调度运行电网，合理安排电网运行方式，要求全保护、全接线运行，确保电网运行在最安全、可靠水平；制定调度系统电网保电预案和事故处理预案，并开展模拟训练；要求操作熟练，意外情况下能迅速恢复重要保电单位供电。

供电系统保障组

负责输电、变电、配电网络的安全运行、维护和管理，不发生可以防范的外力破坏事故和人员责任事故；制定输电、变电、配电网络保电预案和事故处理预案，并经切实演习，确保系统安全、可靠供电。加强电力实施保护，重要线路，关键地段，加强巡视，安排重要变电所人员值守。

企业端电力应急组

负责对执行有序用电工作单位进行用电安全检查，提供技术指导和协助规范管理，对执行有序用电工作单位联络、对接，并协助有序用电协调小组办公室与有序用电工作单位签订《有序用电工作社会责任书》，协助有序用电协调小组办公室对有序用电工作执行情况进行督察，并可随时应对突发事件。

后勤保障组

负责有序用电工作期间的后勤保障工作;安排好有序用电工作期间的生产用车辆调度;负责对有序用电工作进行新闻宣传和报导。

## 10.2 技术保障

国网徐州供电公司电力调度控制中心和计量室做好调度自动化系统和负荷管理系统设备及软件的运行维护工作，确保系统运行稳定，功能正常。

计量室做好设备的现场巡检、开关试跳工作，发现缺陷及时处理。对用户开关状态和执行机构进行检查摸底，对于电动操作机构失灵的用户，开出整改通知单，限期整改，保证开关能按照负管终端指令正确动作。要做好现场资料的核对工作，补充和完善系统档案资料，使机内资料与现场一致，确保系统功率数据采集计算正确，操作准确无误。

电力调度控制中心和计量室组织精干力量，24小时值班，做好运行管理和控制负荷操作。要按照应急预案用户分组预设用户群组，提高操作效率。同时要加强对终端维护，发现终端异常要及时到现场检修，确保控制负荷指令在每一台终端都能有效执行。

## 10.3 服务保障

### 10.3.1 抢修服务保障

突发性和灾害性天气及高温天气时电网故障增多，为确保地区电力稳定，尽可能缩短停电时间、缩小停电范围，及时、快速、高效地排除故障，客户服务网络中心和抢修部门应制定相应的应急措施。

95598服务督办远程工作站在用电高峰期间应增加值班人员和应急电话，一旦接到故障报修，迅速向抢修部门传递抢修业务，抢修结束后及时做好企业回访工作，遇到10kV线路故障跳闸造成局部区域停电或变电所等电力系统故障造成大面积停电时，迅速录制95598网上停电信息，及时向主管领导汇报，积极与调度部门及线路维护部门联系，了解故障线路修复情况及恢复供电的时间。

抢修部门增加抢修人员，所有抢修人员必须保持24小时通讯畅通，随时待命，配备必要的抢修材料和工器具，以最快的速度到达故障现场，在保证安全的情况下，加快抢修速度，要做到“应修必修、修必修好”，遇到超出现场抢修人员抢修能力的故障，应及时汇报，以便及时安排更强的抢修的队伍。

### 10.3.2备品备件物资保障

设备部、各运行部门、抢修部门等定期分析抢修物资备品备件库存情况，根据抢修物资备品备件储备定额及时提出补库计划，需上报进行招标的物资应及时上报进行招标。物资配送中心对抢修物资的领用优先安排，简化领用手续，做到特事特办，其它手续事后补办，尽量不影响抢修时间。

### 10.3.3 增值、延伸服务保障

做好人性化服务工作，协助企业共同开展有序用电管理。2021年有序用电管理工作必须结合年度营销优质服务主题活动相关工作内容，凸显人性化服务理念，将有序用电管理有机融入构建和谐的供用电环境工作中去，重点做好以下几点工作：

（1）组织专业技术人员对装有电力负荷管理系统终端企业的电气负责人和电气值班人员进行专业技术培训，让企业进一步掌握电力负荷管理系统终端的运行技术；

（2）将排入应急预案的企业分解到人，逐户现场走访，主动协助企业编制内部应急预案，主动帮助和指导企业做好企业内部应急负荷管理工作，确保紧急情况下能够针对不同的应急事件执行相应的负荷管理方案，更灵活高效地响应负荷管理指令，确保企业在电力失衡时切实做到“快上快下”，使预案取得真正实效；与企业签订电力应急工作责任书，强化预案企业电力应急工作责任意识；

（3）加强对重要场所、重要企业和高危企业供用电设施的安全检查，加强应急电源管理，确保该类企业用电安全；

（4）加强宣传沟通，通过普及电力需求侧管理知识、宣传应急管理工作先进典型，消除部分企业的抵触情绪，有效提升全社会节约用电、有序用电意识，积极争取全社会对有序用电工作的理解与支持。

### 10.3.4 有序用电工作信息服务保障

“公平、公正、公开”合理地实施有序用电管理措施，建立信息交互平台，适时通过新闻发布会、座谈会等多种形式将电力供需情况、电力应急预案向社会发布。同时，通过电力应急工作告知书将2021年有序用电准备情况及要求告知相关企业。

# 11. 督察方案

## 11.1 督察目的

为保证地区2021年有序用电工作的正常开展，及时对应急负荷管理指标进行督察处理，促使有序用电方案用户有效执行电力应急工作要求，在电力供应失衡快速将负荷控制到位，在电力供需缺口消除时立即释放用电负荷，保证地区电网运行安全以及全社会供电秩序稳定，电力最大限度地满经济发展和人民生活的用电需求，在有序用电方案启动后，将组织对电力应急管理工作进行督察。

## 11.2 督察组织机构与工作职责

### 11.2.1 组织机构

市有序用电督察组人员组成为：

组  长：市发改委副主任

副组长：供电公司副总经理

成  员：各级县、区发改委；市供电公司营销部、市场及大客户服务室、计量室、营业及电费室；各县（市、区）供电公司营销部、徐州经济技术开发区供电服务中心、各供电所人员组成。

### 11.2.2 工作职责

督察组工作职责：

（1）督察小组人员在本地区电力应急组织机构的领导下具体负责实施对电力应急控制负荷指令执行情况的检查监督。

（2）熟悉有序用电方案及工作流程。

（3）熟悉巡视检查区域的企业限电情况。

（4）在得到企业不执行限电操作情况时应立即到现场处理，处理结果报本地区有序用电工作监控指挥中心。

（5）经有序用电工作组织机构授权对企业可进行现场操作控制负荷。

督察小组成员的资格：

（1）经过必要的培训教育，熟悉有关政策。

（2）具备现场用电操作技能和资格，掌握相应的操作技能。

（3）必须具备有序用电组织机构授予的有序用电工作督察证。

## 11.3 督察流程

图4 有序用电操作督察流程

流程说明：

（1）准备督察。

（2）督察有序用电监控内容（错峰方案在负控系统内的完成；控制群组的编制准确；群组用户资料完整、准确；应急值班、抢修制度齐备；负控系统值班员熟悉方案）。

督察定点督察人员内容包括：是否明确各自定点哪个客户；是否掌握与客户联系沟通渠道；是否能及时了解客户用电状况；用于联系的通讯工具是否保持畅通。

督察关键客户群客户内容包括：是否了解当前电力紧张的局势；是否已根据有序用电要求制定内部应急预案；是否已就内部预案落实责任人、执行人；是否了解与各自的定点联系人及联系方式。

（3）汇总判定结果，如果不满足，则要求整改完善。

（4）汇总督察结果。

（5）接收汇报。

## 11.4 督察制度

（1）建立24小时值班制度，在实施有序用电工作期间，督察人员必须24小时值班，供电公司营销部门领导必须亲自带班。

（2）督察人员对实施有序用电的企业进行巡视督察时应持有督察证。

（3）督察人员接受调度员、负荷管理运行人员的汇报。

（4）督察组对不执行控制负荷限电的企业，应立即进行现场处理，如该单位拒不执行控制负荷预案，应通知有序用电工作组织机构授权的人员强制执行。

（5）对在电力应急工作实施期间阻挠督察组行使正常督察工作，督察人员应立即汇报本地有序用电工作领导小组，作进一步处理。

（6）有序用电工作领导小组在接到督察人员报告后，经核实准确的，可以进行相应的处罚直至授权供电部门对其实行强制性停限电措施，强制执行可以采用在供电公司所辖电源侧操作的方式。

（7）凡实行强制性停限电措施的，必须由有序用电工作领导小组授权恢复。

## 11.5 违规处理

对执行电力应急控制负荷指令不力的企业，依照《中华人民共和国电力法》和《电力供应与使用条例》的规定严肃处理，情节严重的，要按照国家规定的程序停止供电，取消企业电气负责人和相关人员的电工证、变电运行人员上岗证书以及相关资质，并依法追究相关人员责任。

## 11.6 督察纪律

（1）电力应急督察工作必须以事实为依据，以国家法律、法规和电力供应与使用条例、供电监管条例的方针、政策以及国家和电力行业的标准为准则，对用户的电力使用进行督察。

（2）电力应急督察工作人员应认真履行电力应急督察职责，赴用户执行电力应急督察工作时，应随身携带《电力应急工作督察证》，并按《用电检查工作单》规定项目和内容进行督察。

（3）电力应急督察人员在执行电力应急督察工作时，应遵守用户的保卫保密规定，不得在督察现场替代用户进行电工作业。

（4）电力应急督察人员必须遵纪守法、依法督察、廉洁奉公、遵守电业职工职业道德规范、不徇私舞弊、不以电谋私，违反本规定者，依据有关规定给予经济和行政的处分；构成犯罪的，报有关部门依法追究其刑事责任。

## 11.7 定人定点督察

对于有序用电方案用户，实现电力应急工作督察组督察和供电公司责任人督察相结合的督察方式，对有序用电方案中的用户，由供电公司责任人一对一定人、定户、定点督察。一旦启动有序用电方案，供电公司责任人必须在企业现场监督企业控制负荷和释放负荷，确保企业快速响应。

# 12. 宣传、培训方案

为确保方案的顺利有序实施，通过媒体渠道和宣传手段合理引导舆论导向，宣传供用电形势、有序用电方案，取得社会的广泛理解和支持，平稳有序地完成用电高峰期间的供电工作任务，做到不发生媒体投诉事件，构建和谐的供用电环境，特制定宣传、培训方案。

## 12.1 宣传目的

徐州市2021年有序用电方案宣传工作紧紧围绕“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”的中心任务，通过认真分析系统存在的不确定因素影响电力供需平衡的状况，科学、客观地预测供需形势，适时采取有力的有序用电和供电服务措施，保障全市供电稳定、有序，满足全市经济社会发展需要。通过宣传，正确引导舆论导向，号召社会各界支持和配合做好有序用电工作，鼓励科学用电、合理用电、节约用电，营造全社会和谐的供用电环境。

## 12.2 宣传组织体系

成立以徐州市有序用电协调领导小组办公室成员为领导的宣传工作组织体系，下设宣传工作小组，由国网徐州供电公司副总经理马传飞担任组长，小组成员由国网徐州供电公司党群工作部、营销部、发展策划部、电力调度控制中心、设备部、办公室等部门组成。

## 12.3 宣传工作

宣传工作分为四个阶段：（一）宣传准备阶段，（二）广泛宣传阶段，（三）用电单位分类分层次宣传阶段，（四）落实实施宣传阶段。

### 12.3.1 宣传准备阶段

（1）成立宣传机构、拟定宣传工作计划。首先有序用电协调小组办公室需设立专人负责领导宣传工作，国网徐州供电公司应设立专人负责错峰限电的宣传工作，在徐州有序用电协调小组的领导下，全面负责宣传方面的有关工作，对于在错峰限电期间的宣传方式、宣传口径以及宣传步骤严格审核。

（2）召开相关部门和各区县公司宣传工作会议、部署2021年有序用电宣传的准备工作，要求各单位发动人员，深入各用电单位，要求根据各用电单位的性质不同，执行不同的错峰方案。

（3）由市有序用电办公室专人编写有序用电宣传稿和宣讲提纲发至宣传部门，广泛动员社会各界支持有序用电工作，使群众了解有序工作的重要性和必要性。包括以下几部分：

电能特性宣传。主要宣传电能的产供销同时性，让市民了解电能的不可储存；

供电形势的宣传。主要宣传夏季用电高峰还存在着很多不确定因素，另外极端天气、机组上大压小及运行不稳定、电煤、燃气供应不足、基建项目受阻等不确定因素，可能存在季节性、时段性电力供需不平衡的情况；

电力应急工作必要性宣传。为应对可能存在的电力供应不平衡情况，实现“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”的目标，开展电力应急有序用电工作的必要性，号召全社会积极参与，主动作为，充分利用好有限的电力资源，齐心协力做好有序用电工作；

电力应急预案的宣传。主要宣传我市已制定好的两个应急方案，即2021年有序用电方案和电力供应应急预案以及企业调休方案。这些方案的实施需要用电单位的主动、积极配合，这样才能最大程度地满足用电单位的用电需要，将影响降到最低；

居民错峰方法及节约用电的宣传。主要鼓励居民参与节电，错峰用电，降低电费支出的小窍门等；

（4）建立有序用电工作电信息网站。利用网络宣传有序用电的目的和意义，及时上传有序用电信息，安排专人负责网站的更新。

（5）制作宣传材料，主要包括：有序用电倡议书、宣传展板、节能纪念品等。

（6）制作专题音像节目：制作有序用电工作宣传片；电视媒体专题采访。

（7）宣传资料：节电技术宣传资料。

### 12.3.2 广泛宣传阶段

（1）由市发改委牵头，召开各县区电力应急专题工作会议，各区县政府主管部门参加，会上下发有序用电工作文件，通报徐州市供用电形势，布置有序用电工作。

（2）根据批准的有序用电方案，召开市有序用电新闻发布会。

（3）通过供电流动服务车以及电力展示厅来做全方位宣传。结合节能宣传周、科普宣传周活动，供电服务车在深入市民广场、居民小区作供电服务、节约用电，有序用电的宣传。电力展示厅系统地让参观者了解电力供应的原理以及加强需求侧管理的意义，了解当前电力供需平衡的情况。同时，走进校园，对青年开展节约用电、合理用电宣传。

### 12.3.3 用电单位分类分层次宣传阶段

（1）分类分层次召开用电单位有序用电工作会议。根据2021年市政府批准的有序用电方案和电力应急预案以及企业调休方案，会同市发改委召开新闻发布会，召集客户，分类、分地区召开动员、有序用电工作会议，会上布置有序用电工作，下发一系列有序用电工作文件，让每家用电单位认清形势，清楚该做什么，怎么做。

（2）走访市政府、部队和各重点单位。上门宣传电力供需形势和采取的有效措施，争取得到这些单位的理解和认可。

（3）加强客户宣传培训。重点是宣传电力应急预案，培训客户内部有序用电方案制定、限电操作、负荷释放操作及调荷措施，与有序督察人员加强配合等。为客户提供有序用电法律法规、电力需求侧管理调整负荷的科学、合理用电措施、节电技术及安全用电措施等知识，以进一步加强电力需求侧管理，实施有序用电，帮助和指导广大电力用户科学用电、合理用电、节约用电，鼓励用户积极支持和参与到电力需求侧管理工作中，提高能源利用率，充分利用好有限的电力资源，为构建和谐社会，实现“电网安全、社会稳定、适应发展、满足需求”的目标。

（4）走进社区宣传科学、合理、节约用电。向居民宣传节约用电的宣传。发放宣传册，呼吁居民避峰用电，削峰填谷，缓解电网压力；利用经济杠杆调动居民参与错峰的积极性。

### 12.3.4 落实实施宣传阶段

（1）根据天气和负荷变化情况，适时在媒体上做好形势宣传，营造为保经济社会发展的良好、和谐供用电氛围。

（2）加强有序用电信息发布工作。在用电高峰期间，市有序用电领导小组办公室坚持日报制度，设专人负责编制，每天向省电力公司、市委、市政府、市发改委汇总报送用电高峰期间用电日报，内容包括：全市日用电情况、错峰限电情况、95598报修受理情况、电网运行情况,以便领导及时掌握供用电信息正确决策。同时，在供电公司对外有序用电网站上实时发布有序用电信息，便于客户合理安排生产，降低影响。

## 12.4 培训方案

### 12.4.1 培训组织

国网徐州供电公司成立培训领导小组，由分管副总任组长，人力资源部主任、营销部主任任副组长。下设办公室，由公司人力资源部、营销部、市场及大客户服务室、营业及电费室、计量室、调度控制中心相关人员组成。

### 12.4.2 培训内容

主要培训项目包括：

（1）有序用电工作相关工作要求及文件学习。

（2）有序用电方案学习，预案实施操作流程学习演习。

（3）负荷管理系统信息发布等相关功能培训。

（4）负控值班人员相关值班及技能培训。

### 12.4.3 培训对象

培训对象：有序用电值班员、现场督察员、电力用户责任人、现场调查人员等。

### 12.4.4 时间安排

（1）成立培训组织机构、制定培训计划，对负控运行人员、现场督察人员、电力用户责任人、现场调查人员进行培训。

（2）举办3期培训班，对负控运行人员、现场督察人员、电力用户责任人、现场调查人员进行培训，帮助用户做好企业内部错峰预案。

# 13. 演习方案

## 13.1 背景

电力工业是国民经济和社会发展的重要基础产业。电力安全事关经济发展大局，事关社会和谐稳定，事关百姓生活和生命财产安全。任何一次事故，都可能给社会带来无法挽回的损失，特别是电网大面积停电，对社会造成的危害和影响是难以估量的。为此，徐州制定了2021年有序用电方案及电力供应应急预案，充分应对电网突发性机组跳机、灾难天气、燃气机组缺气等多种情况下，电网将发生突发性、时段性、阶段性限电情况，为确保电网安全稳定运行，检验2021年有序用电方案的可操作性，提高应急处置能力，为做好我市的有序用电工作，建立健全有效的有序用电机制，确保社会电力供应正常秩序，尽最大可能减少限电损失，维护国家安全、社会稳定和人民群众利益。根据徐州市有序用电协调小组办公室要求，我市将有针对性地开展2021年迎有序用电方案演习。

## 13.2 依据

（1）《电力法》

（2）《电力供应与使用条例》

（3）国家发改委《有序用电管理办法》

（4）《江苏省电力条例》

（5）国家电网公司《有序用电管理办法》

（6）《2021年徐州有序用电方案和电力供应应急预案》

## 13.3 演习目的和意义

（1）通过演习，增强企业的应急意识、社会责任意识和内部应急能力，提高全社会处置缺电事件快速反应、整体联动的能力，实现社会预警、社会动员、社会安定。

（2）通过本次演习，增强供电公司调度、营销、督察、有关企业之间协作和配合能力。

（3）针对2021年迎峰度夏、迎峰度冬期间江苏电网可能出现的缺电局面，通过电力应急预案实施演习，检验预案效果以及电网信息传递的正确性与及时性。

（4）通过演习，考验和检验我市有序用电机制和体系的合理性和有效性，并从中提出改进的措施和办法，进一步完善、细化有序用电方案，指导实际工作。

（5）通过演习，锻炼电力应急管理队伍，不断提高有序用电处理要领，为一旦发生电网限电事件时能快速有效处置和把限电损失降到最低限度而积累经验。

## 13.4 演习基本原则

（1）必须遵循安全第一、组织严密、措施有效的原则，确保演习安全。

（2）必须从实战出发，要有针对性、代表性，以高耗能、高污染企业为主，确保演习效果。

（3）采用统一领导、统一布置，分级负责、上下联动方法，确保演习成功。

## 13.5 演习安排

（1）参加单位

徐州市有序用电协调领导小组办公室领导、县（区）政府、供电公司相关部门、有关预案用户，各基层供电公司。

（2）参加演习人员

总指挥：徐州有序用电领导小组办公室主任

总导演：徐州有序用电领导小组办公室副主任

导  演：国网徐州供电公司营销部主任

演习人员：国网徐州供电公司电力调度控制中心、营销部、市场及大客户服务室、营业及电费室、计量室相关人员，县（区）政府、相关企业责任人、联系人，供电公司通信、车辆等有关后勤保障人员。

（3）演习时间、地点安排

待定

（4）演习方式

为减轻演习组织、协调工作难度，节约演习人力、物力，演习采取市供电公司设置演习主会场，各县公司设置演习分会场，有序用电督察员提前到达参演企业现场。针对同一限电事件，供电公司系统各单位在同一时间进行演习，演习情况通过演习电话回馈。

## 13.6 演习要求

对演习准备工作的要求

（1）为确保本次演习收到实际效果，各参演部门和相关人员应对演习方案严格保密，演习内容的酝酿、策划及准备工作仅限于参演指挥、导演，指挥和导演组成应相对固定，禁止透露任何演习内容。

（2）演习内容的编制要结合徐州地区的实际情况，做到整个演习在实际操作时间内，本单位参演人员完成适当的操作和处理任务。

（3）演习指挥至少应准备一部手机；导演应至少准备一部开放本地网功能的行政电话和一部手机，被演人员应准备好上报的企业联系表中号码的手机。模拟演习期间，所有通讯通道应保持畅通。

（4）演习、导演电话于演习前两天调试完毕，演习当天各部门和单位演习人员及通讯负责人提前一小时进入演习场地第二次试电话并对时。

（5）演习电话必须与实时运行电话隔离，演习场地也应尽量远离实际调度控制台和负荷控制台。演习地点与实际运行控制台之间必须有明显隔离带。

（6）演习室必须安装电话回放设备，以保证导演及现场观摩人员能实时监听到被演人员的通话情况。

（7）各部门和单位演习方案、人员名单、参演电话在演习前5天报市有序用电协调小组办公室汇总。

对演习实施工作的要求

（1）演习只模拟，不操作。电力调度控制中心、计量室进行模拟操作时，应按照实际操作的规范进行。应有专人对参演人员进行监护，监护人员应落实到位，确保参演人员不对设备进行实际操作。

（2）所有观摩演习人员，必须在指定范围内进行观摩，不得影响和干预演习的正常进行。

（3）参演单位应按照演习方案中的规定，设定各次电网事故控制负荷、临时调整用电计划以及其它情况的发生时间及现象。对上下级调度及负控演习内容的相关部分，在其开始前，导演应与上下级调度导演联系。

（4）参演导演负责本单位演习和整体演习间的协调工作，演习内容全部结束后及时向演习总指挥和其他相关部门汇报并简要说明演习情况（演习经过、效果、在线监测工况、参加演习人数和有无失误等）演习结束后离场须得到有序用电办公室导演同意。

（5）演习实际进行时，参演人员可参阅有关规定，还应向参演人员提供必要的文件资料。

（6）演习实际进行时，必须有通信专业人员在场，以保障整个演习通信畅通。

（7）演习过程由供电公司新闻负责人员全程跟踪、报道。

（8）演习导演书面上报演习情况，包括有序用电方案落实、方案实施流程及效果、应急方案以及在演习中碰到的问题。

## 13.7 演习内容

场景1：徐州地区发生紧急负荷缺口，按照方案启动原则，优先启动需求响应方案，再根据剩余缺口情况执行有序用电方案。

场景2：徐州地区因极端情况出现较大缺口，按照启动原则，启动企业调休方案。

通过两个典型场景演习，对需求响应方案、有序用电方案和电力供应应急预案、企业调休方案的流程进行测试，考察并提高营销部、电力调度控制中心、计量室、市场及大客户服务室、营业及电费室、党群工作部、各县公司、用电企业之间在有序用电实施过程中的配合能力。

## 13.8 演习评估总结

（1）为使演习达到预计目的，确保演习顺利进行，组织专家对演习总体方案和各分方案进行评审。

（2）邀请省公司领导或省内有序用电工作专家，对演习过程和现场进行评价，总结经验和不足，形成演习评价报告，对今后工作提供借鉴和指导。

（3）演习结束后进行总结。

# 附件：

1.徐州市2021年有序用电方案和电力供应应急预案用户明细表

2.徐州市2021年企业调休方案用户明细表